# MARCH 761B/1 – Ian Scheckter ,Německo 1977 - návod na stavbu modelu

V roce 1977 nasazoval tým dva vozy č.9 Alex Ribeiro (Hollywood) a č.10 Ian Scheckter (Rothmans). Piloti měli velké problémy s kvalifikací (převážně kolem 20. místa), zejména Ribeiro. Když už se zadařilo, tak většinou závod přerušila závada nebo nehoda, nejporuchovější bylo řazení nebo komponenty motoru. Po velké ceně rakouska nahradil model 761B vůz s označením 771 s upraveným chladícím systémem. Potíže nadále přetrvávaly.

Model vozu je z VC Německa, Scheckter se kvalifikoval na 18. místě , v devátém kole v nájezdu na cílovou rovinku kvůli závadě na spojce vyletěl z dráhy, pomalou jízdou do boxů pro něj tento závod skončil. Zajímavostí je zbarvení vozu,po celou sezonu startoval v barvách tabákového výrobce Rothmans, pouze v tomto závodě v barvách jihoafrického pivovaru Sportsman Lager.

Jako první krok doporučuji důkladně prostudovat návod a návodnou kresbu, jsou v něm některá upozornění a rady.

Připravte si následovné délky špejlí a začerněte je: průměr 2 mm – C osa zadního kola 13mm ; B osa předního kola 11mm; montážní špejle pro                                         uchycení motoru – E horní 56mm ; F spodní 40mm. Kulaté párátka průměru cca 1,2mm –  D zadní poloosa 12mm;  90 zadní tlumič 17mm; 101 přední tlumič 12mm; A osa volantu 3 mm.

Kola Doporučuji připravit jako první  pro kontrolu rovinnosti modelu, avšak není to podmínkou. Návod na sestavení kol je na konci textu.

Zpracujete díl 1, nezapomeňte vyřezat díry na přední zavěšení, zadní část podlepte 1mm kartonem 13x29 mm,zadní rovnou část boků taktéž podlepte    1 mm kartonem  G 13x53 mm, předek spojte chlopní 3. Díl 2 lepte odzadu, ohnutí přední části vytvarujte až po zaschnutí. Ze vnitřku vozu podlepte přední část dílu 2 kartonem  H 26x30 mm, aby se později při lepení krytu kokpitu neprohýbal.Z dílů 4 a 5 slepte vnitřek kokpitu, vlepte do něj hasící systém 6 nápisem nahoru. Celek vyzkoušejte mezi boky vozu nejprve nasucho, případně zastřihněte a potom přilepte zespodu dílu 2. Přilepte podlahu vozu 7. Pokračujte předním spojlerem. Na 2 přilepte 8, kontrolujte návaznost středové rysky..Celek 9 a 10 přilepte na 8 a opět rysku na rysku. Přelepte stávající reklamu na dílu 8 reklamou 11, roh přehněte. Z dílů 12, 13, 14, 15 slepte celek ,který vlepte do přední části, popřípadě přistřihněte 15. Spodní rovina předního spojleru by měla být rovnoběžná se spodkem vozu. Na zadní část kokpitu přilepte díl 16. Slepte vnitřní část krytu kokpitu 18 s výztužným dílem 17 a přilepte na vůz. Vnější část krytu kokpitu 19 lepte odpředu, případné přesahy v zadní části kokpitu odstřihněte. Do kokpitu vlepte přístrojovou desku 20. Pokračujte lepením sedačky. Z rubu dílu 22 přilepte 23, pokračujte sedákem 21. Z druhé strany přilepte bok z dílů 24 a 25. Sedačku zakončete vlepením pásů 26. Sedačku odložte do pracovní krabičky.

Na díl 16 přilepte 27 a 28. Do kokpitu přilepte napravo řadící páku 30 , dále volant 31, délka špejle volantu A 3mm, špejli začerněte. Nyní vlepte do kokpitu sedačku. Zezadu předního spojleru přilepte natupo díly 32 a 33. Na rysky přilepte natupo vzpěru předního spojleru 34. Z boku krytu kokpitu 19 přilepte výztužné lišty 35 ,větším zkosením dopředu, lepte od rysky na zadní části krytu kokpitu.

Zpracujte nádrž 36, doporučuji část s otvory na špejle na celou tloušťku vylepit kartonem, přilepte na ni víčko 37 a celek přilepte na zadek kokpitu, díry na špejle musí navazovat. Zkompletujte boční chladiče 38 a 39 a odložte je do pracovní krabičky, na vnitřní strany nezapomeňte vyříznout otvory pro potrubí. Z dílů 40, 41, 42 slepte kryt motoru. Nejdříve boky přilepte k 42 a potom zaklopte přesahy dílu 42 dovnitř. Kryt odložte do pracovní krabičky.

Pokračujte slepením motoru. Zpracujte 43, na něj přilepte díly 44 a 45,  nezapomeňte vyříznout otvory na výfukové potrubí. Na 44 přilepte 46. Na 45 přilepte 47. Nezapomeňte propíchnout díry na kabely (černá niť). Dle kresby přilepte 48 a 49. Podlepte 1mm kartonem díl 50 a z druhé strany přilepte 51. Celek přilepte na 43, otvory musí navazovat. Skrz motor prostrčte 2 špejle. Na 44 a 45 přilepte 52. Díl 53 podlepte 1 mm kartonem a přilepte na něj 54, celek potom přilepte na 52. Do 55 zalepte 8 černých nití (kulatý díl) a přilepte na 43. Z dílů 56, 57, 58 slepte mezikus, nasuňte na špejle a přilepte k motoru. Diferenciál slepte následovně. 59 a 60 podlepte 1mm kartonem (mimo chlopně) a přilepte k 61. Z boků přilepte díly 62. 63 podlepte kartonem na tloušťku dílu 64 a oblepte páskem 64, potom přilepte na 62. Celek nasuňte na špejli a přilepte k mezikusu. Převodovku slepte z dílů 65, 66, 67, nasuňte na špejli a přilepte k diferenciálu. Motor s převodovkou a diferenciálem přilepte k šasi (k nádrži), špejle použijte jako vodící kolíky.

Z dílů 68 a 69 slepte 8 sacích kuželů a přilepte je na motor, spoje směřujte do středu motoru. Z dílů 70, 71, 72 slepte ochranný oblouk a přilepte jej na vůz. Nyní můžete zalepit kabely do otvorů v hlavách motoru. Pokračujte zadním zavěšením. Z dílů 73, 74, 75, 76, 77 a špejle C zkompletujte unašeče zadních kol a odložte je do pracovní krabičky. Střed kotoučové brzdy slepte z 76 a 78. Kotouč z dílů 79 ,ten podlepte 1 mm kartonem a boků 80. Po vyříznutí středového otvoru odřízněte skalpelem zelenou část. Kotouč nasuňte a zalepte na střed. Pokračujte nalepením brzdového třmenu – zadní náprava 82, přední náprava 81. Celek přední brzdy odložte do krabičky. Chlazení zadní brzdy slepte nalevo z dílů 83, 84 (z rubu začerněte) napravo 85, 86 (z rubu začerněte) přilepte na díly 82. Nyní celky přilepte na diferenciál na 63.

Spodní zavěšení 87 a vrchní zavěšení 88 přilepte k šasi a k diferenciálu. Na vrchní zavěšení přilepte díl 89 vylepený kartonem. Mezi zavěšení přilepte unašeče zadních kol, tak aby špejle po nastavení výšky byla vodorovně.Mezi unašeč a střed brzdového kotouče vlepte začerněnou špejli (bambusové párátko, či něco menšího průměru) - poloosu. Nastavte výšku a nalepte zadní tlumiče 90 – špejle 17mm, pružinu naviňte ze šedého drátku. Na díl 66 přilepte držák stabilizátoru 91 na něj a na spodní zavěšení přilepte stabilizátor 92.

Na střed stabilizátoru přilepte olejový chladič 93. Díl 94 přilepte dle kresby. Zpracujte a přilepte k šasi levé 95 a pravé 96 přední zavěšení, dále tyč řízení 97. Pokračujte přilepením brzdového kotouče s třmenem. Podlepte podložku 98 kartonem 1,5 mm a hrany začerněte, přilepte ji na 95 a 96. Z rubu začerněte přívod chlazení k brzdám 99 a 100, zpracujte a přilepte na podložky 98. Přívod chlazení 99 nalevo a 100 na pravé zavěšení. Přední zavěšení dokončete předními tlumiči 101 – špejle 12 mm, pružinu naviňte ze šedého drátku. Pozor, v horní části špejli zploštěte, aby se dala uchytit do papírového dílu 101.

Levé výfukové potrubí slepte z dílů 102, 103, 104, 105 pravé z dílů 106, 107, 108, 104 . Nezapomeňte výfuky z vnitřní části začernit .Zadní část výfuků u objímky spojte páskem 109 s převodovkou zespodu. Uchycení motoru slepte z dílů 110 a 112 na levé a z dílů 111 a 112 na pravé straně. Zkompletujte zadní přítlačné křídlo z dílů 113, 114, 115, 116 a odložte jej do krabičky. K zakončení převodovky přilepte 117 a 118. Na držák zadního křídla 119, 120, 121 přilepte světlo 122. Držák  123  přilepte na zadní část převodovky 117. Celek držáku zadního křídla přilepte do 123 tak, aby byl na středu vozu a kolmo vzhůru. Osaďte zadní křídlo ,tak aby bylo rovně. K zadní části převodovky přilepte konstrukci na zvedání vozu 124. Z dílu 125 slepte filtr ,zaklopení do špičky je směrem k zadní části vozu a přilepte jej na levou stranu motoru 43. To samé platí pro díl 126 ,ten přilepte na pravou stranu motoru 43. Pokračujte levým zrcátkem 127 a pravým zrcátkem 128. Na přední spojler z boků dle návodné kresby přilepte výztuhu z bílého drátku nebo vyztužené nitě. Připravte si kousky drátků jako chladící potrubí ,přilepte boční chladiče, levý 38, pravý 39 a spojte je drátky s motorem a nádržkou 126.

Na bok šasi přilepte zástěrky 129.

Pokračujte slepením zadních kol:

Střed kola 130 podlepte čtvrtkou, vlepte do 131 .Dále postupně lepte 132, 133. Ryska spojení pásků by měla navazovat. Zpracujte 134. Střed kola přilepte na 134 ryska spojení by měla být na opačné straně (důvod – když kolo postavíte tak aby nebylo vidět spojení na plášti, spojení na disku bude nahoře a tím bude i méně vidět.) Pokračujte pláštěm 135. U druhé strany podlepte střed 137 čtvrtkou, vlepte do pásku 136 a z rubu přilepte na bok pláště 134. Kolo dokončete nalepením boku na plášť.

Přední kola:

Střed kola 138 podlepte čtvrtkou, vlepte do 139 . Zpracujte 140. Střed kola přilepte na 140 .Pokračujte pláštěm 141. U druhé strany podlepte střed 143 čtvrtkou, vlepte do pásku 142 a z rubu přilepte na bok pláště 140. Kolo dokončete nalepením boku na plášť.

Nyní kola nasuňte na vůz, popřípadě je můžete i přilepit napevno. Doporučuji nejprve vyladit jejich polohu tak, aby vůz stál rovně.

Věřím že se vám vůz March 761B/1 líbí a těším se nashledanou u dalších modelů

Honza Polák