Martini MK23 – Rene Arnoux ,Monako 1978 - návod na stavbu modelu

V roce 1977 získal Francouz Tico Martini se svojí stájí F2 druhý titul a pro rok 1978 se rozhodl vstoupit do kolotoče F1 s novou konstrukcí Martini MK23. Za jejím volantem debutoval čerstvý mistr F2 René Arnoux. První pokus se kvalifikovat skončil v Jihoafrické republice nezdarem, prvním ostrým startem v GP se tak stal Belgický Zolder, Arnoux dojíždí na krásném 9. místě. Tento úspěch ještě zopakoval v deštivém Rakousku. Posledním závodem kterého se tým zůčastnil byla GP Holandska, kterou pro problémy s podvozkem Arnoux nedokončil a to bylo vlastně poslední vystoupení vozu z malé francouzské stáje. Na svou dobu konstrukčně vydařený vůz s nadějným Arnouxem za volantem měli šanci dosáhnout na body, bohužel finanční problémy zapříčinily předčasný odchod z kolotoče F1 do nižších tříd. V šampionátu F3 patřil Martiniho tým opět k nejlepším.

Model vozu je z VC Monaka, jednalo se o druhý pokus kvalifikovat se do závodu F1, jelikož byl v Monaku omezen počet startujících na 20 ( z 30 přihlášených), byla vypsána předkvalifikace, kterou nováčci nezvládli a na svůj opravdový debut v závodě F1 si museli počkat do následujícího závodu v Belgickém Zolderu.

Jako první krok doporučuji důkladně prostudovat návod a návodnou kresbu, jsou v něm některá upozornění a rady.

Připravte si následovné délky špejlí a začerněte je (dle návodné kresby): průměr 2,5 mm – C osa zadního kola 11mm ; B osa předního kola 8mm;    montážní špejle pro uchycení motoru – E horní 86mm, spodní 46mm. Kulaté párátka průměru cca 1,5mm –  D zadní poloosa 10mm;  144 zadní tlumič 18mm; A osa volantu 3 mm.

Kola Doporučuji připravit jako první  pro kontrolu rovinnosti modelu, avšak není to podmínkou. Návod na sestavení kol je na konci textu.

Zpracujete díl 1, zespodu zadní části přilepte díly 2 a 3. Do dílu 4 vyřežte otvory pro špejle a zavěšení vnitřní plochu mezi otvory pravého a levého zavěšení podlepte kartonem 1 mm , díl 4 přilepte na 1 . Vytvarujte díly 5 a 6 ,vyřežte otvory na přední zavěšení a přilepte na 1, potom přilepte chlopněmi na 4. Zpracujte kapsy 7 a 8 a přilepte k 1, 5 a 6. Z dílů 9, 10, 11, 13 slepte vnitřek kokpitu, pokrčujte hasícím systémem 12. Kokpit dokončete dílem 13. Díl 14 podlepte kartonem 1mm a zespodu přilepte na 1. Nyní přilepte zespodu dílu 1 zpracovaný kokpit. Zpracujte díl 15, boky podlepte 1 mm kartonem, přilepte špičku mezi boky 5 a 6. Na spodek 16 přilepte z rubu 17 a 18. Pokračujte pomocnými chlopněmi 19 a 20, taktéž z rubu , musí kopírovat vnitřní oblouk dílů 17 a 18, lepte je odzadu. 22 a 23 podlepte 2 mm kartonem, přilepte na 16. Celek spodku přilepte přes pomocné chlopně k bokům, lepte odzadu. Lomy u předního zavěšení musí navazovat na rysky na bocích. Špičku dokončete vlepením dílu 21. Z boku na 22 a 23 přilepte 24 a 25. Z dílu 26 slepte levý chladič, doporučuji vylepit kartonem, nezapomeňte na otvory. Chladič vlepte mezi  2 a 17. Pravý chladič 27 vlepte mezi 3 a 18. Díl 28 přilepte na 1. Celek z dílů 29, 30, 31 přilepte na 28. 32 podlepte 1 mm kartonem a zkoste obloukové hrany, půdorys musí zůstat stejný, přilepte na 1. 33 přilepte na 1. Přístrojovou desku 34 přilepte na chlopeň na 1 a na 9. 35 lepte natupo na rysky nalevo, 36 napravo. Pokračujte přilepením ochranných sítěk 37, 38, 39, 40. Pokračujte dílem 41 vlevo a 42 vpravo. Nyní přilepte  pásky dílu 1 nad chladiči natupo k dílu 1 a konce k dílu 5 a 6.

Z dílů 43, 44, 45, 46, 47 slepte sedačku, do středu vnitřních boků přilepte pásy 48. Sedačku vlepte do kokpitu, vrch pásů přilepte k 31. Do kokpitu napravo na díl 13 přilepte řadící páku 49. Z dílů 50, 51 a A slepte volant a zatím ho odložte do pracovní krabičky. Vytvarujte díl 52, v zadní části ho spojte pomocí dílu 53. Vnitřek krytu kokpitu vylepte dílem 54. Zpracujte ochranný oblouk 55 dle tvaru v návodné kresbě a přilepte na 28. Držák opěrky 56 přilepte na 55. Opěrku 57 podlepte 1mm kartonem, začerněte hrany a přilepte na 56. Vytvarujte díl 58 a přilepte jej na 5, díl 59 přilepte na 6. Zpracujte díly 60 a přilepte natupo na šedé plochy na 1, otevření je směrem dopředu. Kryt kokpitu nyní přilepte přes chlopně k dílu 1 a na zkosené hrany dílu 32, na špičku doporučuji použít lepidla více, kryt hlavně v přední části dostatečně přitiskněte, případně v kratších intervalech opakujte dokud nedojde k zafixování v požadované poloze.

Pokračujte slepením motoru. Zpracujte 61, na něj přilepte díly 62 a 63,  nezapomeňte vyříznout otvory na výfukové potrubí. Na 62 přilepte 64. Na 63 přilepte 65. Nezapomeňte propíchnout díry na kabely (černá niť). Dle kresby přilepte 66 a 67. Podlepte 2 mm kartonem díl 68 a z druhé strany přilepte 69, celek oblepte páskem 70. Držák motoru přilepte na motor 61, otvory musí navazovat. Skrz motor prostrčte 2 špejle E, delší nahoru. Na 62 a 63 přilepte 71. Díl 72 podlepte 1 mm kartonem a přilepte na něj 73, celek potom přilepte na 71. Do 74 zalepte 8 černých nití a přilepte na 61. Z dílů 75 a 76 slepte 8 sacích kuželů a přilepte je na motor, spoje směřujte do středu motoru. Z dílů 77, 78, 79 slepte mezikus, nasuňte na špejle a přilepte k motoru. Diferenciál slepte následovně. 81 a 82 podlepte 1mm kartonem (mimo chlopně) a přilepte k 80. Z boků přilepte díly 83. 84 podlepte kartonem na tloušťku dílu 85 a oblepte páskem 85, potom přilepte na 83. Celek nasuňte na špejli a přilepte k mezikusu. Převodovku slepte z dílů 86, 87, 88, nasuňte na špejli a přilepte k diferenciálu. Pokračujte zadním dílem převodovky 89, na něj přilepte 90. Z dílů 91 a 92 slepte spodní zadní zavěšení, přilepte je na 80. Na 93 přilepte 94. Bílý díl  95 podlepte kartonem na výšku barevného dílu 95, barevným ho pak oblepte, potom 95 přilepte na 94. Celek přilepte výstupky na horní hrany podlepených dílů 81 a 82 a to tak ,že rovná strana 93 (ta bez výstupků) bude směrem k předku vozu. 96 přilepte na 95, opět rovná strana k předku vozu, členitá dozadu. Levý unašeč slepte z dílů 97 a 98, pravý z dílů 99 a 100. Přilepte na ně 101 a pásek 115. Z dílů 102, 103 a C slepte ložisko kola a přilepte je na 101. Unašeče vlepte mezi horní a spodní zavěšení, tvar sklonu zavěšení - detail v návodné kresbě. Vrchní pravou tyč zavěšení 104 a levou 105 zatím odložte, přijdou na řadu až při lepení celé zadní části k šasi..

Zadní brzdy slepte následovně: na špejli naviňte pásek 106, brzdový kotouč slepte z dílu 107 ,ten podlepte 1 mm kartonem a dílů 108, boky brzdiče 111 podlepte 1 mm kartonem, přilepte na 108 a uzavřete páskem 111. Přední brzdy z dílů 106, 109, 110, 112. Zadní kotouče přilepte na celek s diferenciálem , brzdiči dozadu, do předních kotoučů zalepte osu B a odložte do krabičky. Z 113 a 114 slepte zadní stabilizátor, přilepte jej na 96 a boční tyče na unašeče 97 a 99. Olejový chladič 116 přilepte na 87. Olejovou nádobku sestavte z dílů 117, 118 a 119, přilepte ji na 78. Z boku na zelené rysky přilepte válečky 120, otvory musí být dole, horní plocha válečku v rovině s horní plochou nádobky. Z rubu začerněte díly 121 a 122, po sestavení chlazení přilepte na vyznačené místo na brzdičích, 121 nalevo, 122 napravo. Levé výfukové potrubí sestavte z dílů 123, 124, 125 a 126 (z rubu začerněte), pravé z dílů 127, 128, 125, 129 (z rubu začerněte) , zalepte je do motoru a v zadní části přilepte k dílu 88. Na zadní část výfuků přilepte 130. Nyní přilepte celou zadní část s motorem k šasi, nejprve nechte zaschnout spoj motor/zadní deska kokpitu. Spodní tyče zavěšení ohněte mimo, aby nepřekážely, po zaschnutí motoru je přilepte do otvorů v desce. Nyní přilepte horní tyče zavěšení - pravou tyč 104 přilepte nejprve do otvoru v zadní desce kokpitu a potom k unášeči 99, levou 105 do desky a potom k unašeči 97. Nyní přilepte držáky motoru 131 k motoru a k dílu 28, kratší vlevo, delší vpravo.

Výztuhy předního křídla 132 a 133 podlepte 1mm kartonem. Levou stranu předního křídla slepte takto:  díl 132 oblepte dílem 134, vytvarujte díl 135. Na zpracovaný díl 136 přilepte 134 a 135. Celek přilepte k boku 5.doporučuji podepřít ve vodorovné poloze a nechat proschnout. Pravou stranu slepte stejně z dílů 133, 137, 138, 139. přední křídlo dokončete bílou nití či drátkem F dle návodné kresby. Přední zavěšení slepte vlevo z dílů 140, vpravo 141, tyč řízení 142. Chlazení předních brzd 143 z rubu začerněte a přilepte na 141 a 142. Nyní přilepte zpracované přední brzdy , brzdiči dozadu. Pokud máte zpracovaná kola, nasaďte je , případně dotvarujte zavěšení, aby stál vůz rovně. Nyní vlepte zadní tlumiče 144 (tvar v návodné kresbě)mezi díl 93 a 92.

Držák zadního křídla: z rubu dílu 145 přilepte 146, z rubu 147 přilepte 148 v horní části zespodu je slepte k sobě pásky 149, vnitřní části k sobě slepte dílem 150. Předek držáku přilepte shora na výstupky dílu 94, vzadu na zadní část převodovky 89. Výztuhu držáku 151 přilepte shora na 89. Pokračujte 152 a světlem 153. Zadní křídlo slepte z dílů 154, 155, 156, 157. Zadní křídlo přilepte na držák bílými ploškami. Zvedací zařízení 158 z rubu začerněte a přilepte na 89. Do kokpitu vlepte volant. Přilepte vrchní lem kokpitu 159, vnitřní oblouk s hranou kokpitu. Pokračujte zrcátky, vlevo 160, vpravo 161. Z boku motoru na díl 61 přilepte vpravo 162 (nezapomeňte na otvor) a vlevo 163.

Zadní kola:

Střed kola 164 podlepte čtvrtkou, vlepte do 165 .Dále postupně lepte 165 do 166. Ryska spojení pásků by měla navazovat. Zpracujte 167. Střed kola přilepte na 167 ryska spojení by měla být na opačné straně (důvod – když kolo postavíte tak aby nebylo vidět spojení na plášti, spojení na disku bude nahoře a tím bude i méně vidět.) Pokračujte pláštěm 168. U druhé strany podlepte střed 170 čtvrtkou, vlepte do pásku 169 a z rubu přilepte na bok pláště 167. Kolo dokončete nalepením boku na plášť.

Přední kola:

Střed kola 171 podlepte čtvrtkou, vlepte do 172 . Zpracujte 173. Střed kola přilepte na 173 .Pokračujte pláštěm 174. U druhé strany podlepte střed 176 čtvrtkou, vlepte do pásku 175 a z rubu přilepte na bok pláště 173. Kolo dokončete nalepením boku na plášť.

Nyní kola nasuňte na vůz, popřípadě je můžete i přilepit napevno. Doporučuji nejprve vyladit jejich polohu tak, aby vůz stál rovně.

Věřím že se vám vůz Martini MK23 líbí a těším se nashledanou u dalších modelů

Honza Polák